# SW-CJ-1FB 单人单面（垂直、水平两用）净化工作台

# 技术摘要

适用人数：单人单面 送风方式：水平、垂直两用 工作区尺寸：870×540×620mm 外形尺寸：1050×760×1800mm 洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E） 菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）

# 产品介绍与完整技术参数

## 产品介绍

水平、垂直两用的局部净化工作台，适用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域。

## 结构与功能

• 中纤板材箱体，表面电喷涂处理，不锈钢工作台面。

• 面板按键操作，两档调速，前部玻璃门可上下移动。

• 一体成型不锈钢台面，前端圆弧设计，便于清洁。

• 配置脚轮、支撑脚及工作区备用插座。

## 技术参数

| 参数 | SW-CJ-1FB |
| --- | --- |
| 适用人数 | 单人单面 |
| 送风方式 | 水平、垂直两用 |
| 工作区尺寸 | 870×540×620mm |
| 外形尺寸 | 1050×760×1800mm |
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μm（美联邦209E） |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） |
| 平均风速 | 0.3～0.6m/s（快、慢双速） |
| 噪音 | ≤62dB(A) |
| 振动半峰值 | ≤5μm（x、y、z方向） |
| 照度 | ≥300LX |
| 电源 | AC单相220V/50Hz |
| 功耗 | 400W |
| 重量 | ≤150kg |
| 高效过滤器规格及数量 | 865×600×50×1；865×484×50×1 |
| 荧光灯 / 紫外灯规格及数量 | 20W×1 / 20W×1 |

## 产品图片与官方资料

产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/SW-CJ-1FB.html

资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。