# PAU-1000 移动式空气自净器

# 技术摘要

安装形式：移动式 风量：1000m³/h（可调） 平均风速：1.5～2m/s（可调） 过滤效率：≥99.97%@≥0.5μm 外形尺寸：850×550×1330mm 功耗：200W

# 产品介绍与完整技术参数

## 产品介绍

PAU-1000型移动式空气自净器是一种室内局部空气净化单元，可进行室内空气自循环，也可通过新风接口引入空气进行过滤。

## 结构与功能

• 采用可变风量送风机组，风速可调。

• 风机将室内空气及新风吸入静压箱，经高效空气过滤器送出。

• 由风机组、进风板、出风口、过滤器、开关板与静压箱组成，箱体内设置吸声材料。

## 技术参数

| 参数 | PAU-1000 |
| --- | --- |
| 安装形式 | 移动式 |
| 风量 | 1000m³/h（可调） |
| 平均风速 | 1.5～2m/s（可调） |
| 过滤效率 | ≥99.97%@≥0.5μm |
| 外形尺寸 | 850×550×1330mm |
| 功耗 | 200W |
| 初阻力 | ≤235.44Pa（24mmH₂O） |
| 噪音 | ≤62dB(A) |
| 电源 | AC单相220V/50Hz |
| 重量 |  |
| 高效过滤器规格及数量 | 785×460×50×1 |

产品链接：https://www.chaojingtai.com/kongqizijingqi/PAU-1000.html

资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。