# 双人单面净化工作台（水平送风）SW-CJ-1CU

# 技术摘要

适用人数：双人单面 送风方式：水平送风 工作区尺寸：1770×500×600mm 外形尺寸：1820×745×1620mm 洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E） 菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）

# 产品介绍与完整技术参数

## 产品介绍

SW-CJ-1CU 双人单面净化工作台，采用水平送风，为医药卫生、生物工程和科学实验等领域提供局部洁净操作环境。

## 结构特点

箱体采用中纤板材，表面静电喷涂，工作台面采用不锈钢。控制面板按键操作，可调节风速；配备脚轮及支撑脚，便于移动与固定。

## 技术参数

| 参数 | SW-CJ-1CU |
| --- | --- |
| 适用人数 | 双人单面 |
| 送风方式 | 水平送风 |
| 工作区尺寸 | 1770×500×600mm |
| 外形尺寸 | 1820×745×1620mm |
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μm（美联邦209E） |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） |
| 平均风速 | 0.3～0.6m/s（快、慢双速） |
| 噪音 | ≤62dB(A) |
| 振动半峰值 | ≤5μm（x、y、z方向） |
| 照度 | ≥300LX |
| 电源 | AC单相220V/50Hz |
| 功耗 | 800W |
| 重量 | ≤400kg |
| 高效过滤器规格及数量 | 1675×600×50×1 |
| 荧光灯 / 紫外灯规格及数量 | 40W×1 / 40W×1 |

## 产品图片与参数资料

产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/SW-CJ-1CU.html

资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。